## 智能档案柜参数要求

## （一）服务要求：

1.质保期：≥1年

2.投标人对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

3.投标人就所提供的货物必须在≤4小时内响应，≤48小时到达现场的维修服务。

二、自动选层档案柜的主要技术参数要求：

1、选层柜可根据设定层与当前层所差层数，计算出正转与反转所经层数，并控制选层柜取捷径运行至所需层。

2、操作方式：机械手动，电动按钮手动，触摸手动，单机自动，联机自动（计算机控制）多台上位机功能；

3、要有安全及保护装置：取物窗口采用光幕安全保护，电机过热、过流保护，自动故障报警、显示，箱斗前沿有挡料沿；

4、采用≥10.2寸触摸屏控制档案柜的开门关门、走层选层等。

5、材质要求：武钢冷轧一级钢板：

（1）两边框架立柱采用≥2.0mm厚度铁板加强。

（2）所有斗板用≥1.5mm铁皮加强。

（3）所有封板用≥1.2mm铁皮。

6、活动档案柜经测试证明推动力与负载量的比例为≥１：2600，即以１公斤的力度足推动≥ 2600 公斤的承重。

# 自动选层智能档案柜技术参数表

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 台数 | 4台 |  |
|  | 外形尺寸 | 长*宽*高=1750*1290（含操作台400）*2600 | （误差＜10mm） |
|  | 层数 | 10层 |  |
|  | 档案份数 | 1200份 |  |
|  | 斗板运行速度 | 4.5~5.5m/min |  |
|  | 自重 | ≥500公斤 |  |
|  | 供电源 | 220V加变频器 |  |
|  | 定位精度 | ±2毫米 |  |
|  | 整机噪音 | ≤55分贝 |  |
|  | 温度 | 0℃～45℃ |  |
|  | 湿度 | ＜85% |  |
|  | 最长取件时间 | ≤26.5S |  |
|  | 最短取件时间 | ≥3.4s |  |
|  | 电机功率 | 1.1kw |  |
|  | 柜表面颜色 | 根据用户的要求配色喷塑(环保性)，采用环保原料和先进工艺生产 |  |
|  | 立柱框架钢材 | A3/δ≥2 mm |  |
|  | 门、前封板、挂板 | A3/δ≥1.2 mm |  |
|  | 顶板、底板、封板 | A3/δ≥1.2 mm |  |
|  | 载物斗板 | A3/δ≥1.5mm |  |
|  | 电机减速机 | 国内知名品牌，采用国内电机、减速机，使用寿命都在30年以上，动力输出稳定持久。 |  |
|  | 触摸屏控制 | ≥10.2寸触摸屏 |  |
|  | 智能回转柜金属线路槽（原材料） | Q235B,碳素结构钢，冷轧一级钢板 | 提供国家级智能回转柜金属线路槽（原材料）检测报告（时间截止至招标公示前取得有效） |
|  | 控制核心 | 定制配套PLC控制器 |  |
|  | 调速方式 | 变频器 |  |
|  | 材质 | 武钢冷轧一级钢板。 （1）两边框架立柱采用≥2.0mm厚度铁板加强。 （2）所有斗板用≥1.5mm铁皮加强。 （3）所有封板用≥1.2mm铁皮。 |  |
|  | 前处理 | 所有工件均经除油除锈及磷化化学处理 |  |
|  | 表面处理 | 选用不含三酸氰酐油脂（TGIC）喷粉，经静电处理，在工件上形成一层最少60微米的保护层，绝缘、耐用，符合GB/T13667.1-2003标准。 |  |
|  | 喷漆及颜色 | 喷漆采用环保原料和先进工艺生产，颜色为电脑灰 |  |
|  | 结构 | 结构：档案柜结构系统符合GB/T13667.4-2009相应法规执行。智能档案柜经测试证明推动力与负载量的比例为≥１：2600，即以１公斤的力度足推动≥2600公斤的承重。 |  |
|  | 自动选层档案柜操作台（原材料） | Q235B 高级密度板 | 提供智能档案柜自动选层档案柜操作台（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 自动选层档案柜电器箱（原材料） | Q235B 复合材质 | 提供智能档案柜自动选层档案柜电器箱（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 自动选层档案柜塑壳式断路器 （原材料） | Q235B 固型 | 提供智能档案柜自动选层档案柜塑壳式断路器（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 智能档案柜操作柜门内把筋（原材料） | 碳素结构钢，冷轧一级钢板 | 提供智能档案柜操作柜门内把筋（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 智能档案柜摇把连接轴（原材料） | 碳素结构钢，冷轧一级钢板 | 提供智能档案柜摇把连接轴（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 智能档案柜可编程控制器（原材料） | Q235B PLC控制器 | 提供智能档案柜可编程控制器（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 智能档案柜喷粉器 | Q235B 碳素结构钢 | 提供智能档案柜喷粉器（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 液压式推拉杆 | LX600 24V 500mm 25mm/s 1000N 缓起缓停，集中控制，自行润滑，磨损小，使用寿命长; |  |
|  | 硬件功能 | （1）计算机联网管理档案； （2）档案管理报表打印； （3）运行状态显示； （4）运行日志记录； （5）光幕安全保护； （6）手动/自动走层； （7）应急手摇功能； （8）电脑控制自动门； （9）≥10.2 寸触摸屏控制； | 提供智能档案柜（原材料）检测报告（时间截止到招标公示前取得有效） |
|  | 软件性能 | （1）系统登录 （2）档案接收 （3）档案发送 （4）档案查询 （5）档案统计 （6）档案借阅、借阅登记 （7）档案归还、归还登记 （8）档案维护 （9）发送档案纪录管理 （10）借阅记录管理 （11）数据库管理 （12）初始设置 （13）扩展字段设置 （14）字段内容管理 （15）用户管理 （16）打印 （17）所有系统软件均为中文正版软件 | 提供智能档案管理系统V5.0 软件测试报告（时间截止到招标公示前取得有效） |