| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 配置要求 | 主要功能要求及技术参数要求 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式防辐射衣SL3-B F0.5/B0.25mmPb | 5套 |  | 1、前面铅当量：≥0.5mmPb ，背面铅当量：≥0.25mmPb（袖子≥0.25mmPb） 2、内部材料采用进口超薄、超柔、超轻、轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 3、表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4、工艺要求：裁剪设计遵循人体工程学，使重量分布合理，穿着更舒适，上衣两侧整体裁剪无针孔，分体腰部松紧设计，保护腰部，采用优质尼龙粘扣不扎皮肤。可量身订制，按要求绣字。 5、颜色:有50多种颜色可选. | ≥1年 |  |
| 2 | 防辐射围领 NK-E1 0.5mmPb | 10个 |  | - 铅当量≥0. 5mmPb. - 内部材料采用进口超薄、超柔、超轻、轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。 - 表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。 4、结构：大领设计，防护面积更大，尼龙粘扣连接。 5、尺寸：长60*宽17 cm 6、颜色:有50多种颜色可选. | ≥1年 |  |