人防工程检测服务需求

一、检测项目

自贡市第三人民医院应急医疗和公共卫生服务能力提（门急诊及业务大楼）工程项目人防设施工程

- 涉及结构安全的项目检测

(一)地基基础工程检测

1、地基及复合地基承载力静载检测;

2、基础承载力检测;

3、基础完整性检测;

4、锚杆锁定力检测。

(二)主体结构工程现场检测

1、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;

2、钢筋配筋及保护层厚度检测;

3、混凝土预制构件结构性能检测;

4、后置埋件的力学性能检测。

三、结构防护效能项目检测

1、门框墙、临空墙(顶板)、防毒通道墙(板)混凝土强度和截面尺寸检测;

2、门框墙、临空墙(顶板)、防毒通道墙(板)钢筋配筋、加筋及保护层厚度检测;

3、围护结构穿线孔洞及预埋、预留和战时封堵构件检测;

4、围护结构防渗漏检测。

四、见证取样检测

1、水泥物理力学性能检验;

2、钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;

3、砂、石常规检验;

4、混凝土、砂浆强度检验;

5、简易土工试验;

6、预应力钢绞线、锚夹具检验;

7、混凝土掺加剂检验;

8、防水混凝土抗渗等级检验;

9、防水材料检验;

10、沥青、沥青混合料检验。

五、防护设备质量检测

(一)常规检测

1、人防工程防护设备生产原材料质量检测;

2、人防工程防护设备加工质量检测;

3、人防工程防护设备安装质量现场检测。

包括外形尺寸与配合尺寸、使用性能、材料及构配件质量、焊缝质量、垂直度、厚度偏差和外观质量等项目。

(二)专项性能检测

1、密闭类防护设备的密闭性能检测;

2、活门类防护设备和密闭阀门的启闭运转性能检测;

3、活门类防护设备和密闭阀门的通风性能检测;

4、活门类消波系统的消波性能检测;

5、屏蔽类防护设备的屏蔽性能检测;

6、抗力型防护设备的抗力性能检测；

7、防护通风设备的气密性、防护通风控制、显示功能、通风量、滤毒风量、防护有效性及战时防化通风性能检测。

涉及人防工程结构安全、防护效能的项目，包括地基基础工程、主体结构工程等，应由具有相应资格的检测机构进行检测;见证取样检测由具有中国计量认证资格(CMA)的检测机构进行检测;防护设备质量和专项性能检测，由具有人防工程防护设备检测资格的检测机构进行检测。

六、人防工程质量监督第三方检测服务资格

1、须具有CMA计量认证合格证书；

2、须具有人防行业协会或人防主管部门认可的从业能力证明。