| 招标参数 推车8台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项目 | 技术要求 |
| 1 | 控制开关 | 支持具备一键开机按钮，并可同时实现长按关机 |
| 2 | 升降系统 | 要求移动查房车具备电动升降 |
|  |  | 要求车体升降时：为台面整体升降 |
|  |  | 要求工作台面升降范围≥300mm |
| 3 | 键盘托 | 要求具备隐藏键盘托盘，可以隐藏到台面内部，使用时可从台面内拉出 |
|  |  | 要求键盘托盘内置USB接口 |
|  |  | 键盘托盘材质：需为塑料材质，同时装有硅胶手托 |
|  |  | 键盘托内尺寸≥373x210mm |
| 4 | CPU核芯 | 主芯片：酷睿I5十代，主频≥2.0GHz |
| 5 | 内存 | ≥8G |
| 6 | 硬盘 | ≥256GB固态硬盘 |
| 7 | 显卡 | Intel UHD Graphics |
| 8 | 无线网络 | 千兆自适应网卡，双频WIFI，支持2.4G、5G、蓝牙 |
| 9 | 以太网 | ≥1 |
| 10 | USB接口 | 接口数量≥6个，其中USB3.0x4，USB2.0x2 |
| 11 | 显示接口 | HDMI≥1,VGA≥1 |
| 12 | 音箱接口 | 内置音箱，音频接口≥1 |
| 13 | SIM卡槽 | 支持4G,5G功能,兼容3大运营商网络 |
| 14 | 操作系统 | 支持WIN10/LINUX |
| 15 | 电池 | 要求查房车电池内置到车体底部，确保用电安全 |
|  |  | 电池电芯：磷酸铁锂 |
|  |  | 循环次数：≥2000次 |
|  |  | 充电时间：≤5H |
|  |  | 连续工作时间：≥8H |
|  |  | 电池容量：≥ 16V26.6Ah |
|  |  | 漏电保护：具备外壳对地漏电保护、电击保护功能 |
|  |  | 电流电压保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放、温度、短路保护功能 |
|  |  | 台面正面具备有双LED灯板显示实时电量和充电状态，需提供LED灯板照片 |
|  |  | 具备电脑小程序，可显示实时精准电量百分比，需提供电脑小程序照片 |
| 16 | 显示屏 | 显示屏≥超广角23.8寸，IPS雾面防眩光低闪屏屏幕，低蓝光，可视角≥178度 |
|  |  | 屏幕比例：16：9 |
|  |  | 分辨率≥1920x1080P |
| 17 | 键盘鼠标 | 标配鼠标和带数字专区的键盘 |
| 18 | 认证 | 整车通过静电抗电抗扰度、浪涌抗扰度认证，需提供检测报告 |