自贡市第三人民医院

检验设备调研

第一包：生化免疫流水线采购项目基本要求

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 是否为核心产品 | 是否允许进口产品 | 数量（不少于） | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化免疫流水线 | 全自动生化分析仪 | 是 | 是 | 2 | 套/台 | ①每台仪器能够同时检测包含肝功、肾功、血脂、电解质、心肌酶谱、风湿病生化、补体蛋白、免疫球蛋白、超敏CRP、SAA、血清铁、总铁结合力、ADA、HCY等检测项目 ②每台仪器可同时检测不少于35个试剂项目，双试剂需不少于70个试剂位 ③试剂舱具有2-8℃冷藏功能，并具备24小时在线监测功能 ④具有常规和急诊进样功能 ⑤每台常规生化检测速度不低于2000测试/小时 ⑥每台设备配置不少于1个电解质模块，每个电解质模块测试速度不低于600测试/小时 ⑦具备双向通讯功能 ⑧能自动识别病人信息条码和检测项目 ⑨有中文操作系统，有四核CPU和500G硬盘以上配置的工作站 ⑩试剂全开放，支持国内主流检测试剂（不限国产或进口） |
| 2 |  | 全自动化学发光仪 | 是 | 是 | 2 | 套/台 | ①每台仪器能够同时检测肿瘤标记物、心梗/心衰标记物、甲功、性激素、贫血指标、PTH、胰岛素等相关化学发光标记物 ②每台仪器可同时检测不少于30个试剂项目，双试剂需不少于60个试剂位 ③试剂舱具有2-8℃冷藏功能，并具备24小时在线监测功能 ④每台检测速度不低于400测试/小时 ⑤具备双向通讯功能 ⑥能自动识别病人信息条码和检测项目 ⑦有中文操作系统，有四核CPU和500G硬盘以上配置的工作站 |
| 3 |  | 生化免疫流水线轨道+前处理系统+后处理系统 | 否 | 是 | 1 | 套/台 | （1）前处理系统 ①处理速度每小时不少于500标本 ②能够连接智能采血传输系统 （2）后处理系统 ①配备2台医用智能冰箱 ②能够低温（2-8℃）保存检验标本，冰箱存储容量不少于3000个标本。 （3）轨道系统 ①能够连接前后处理系统、2台生化分析仪、2台化学发光仪 ②具有自动识别、标本传输、自动离心、标本自动保存等功能 |
| 4 |  | 智能采血系统 | 否 | 否 | 1 | 套/台 | ①具备智能叫号、自动贴码、自动分拣、自动识别和标本自动传输功能 ②设置不少于5个智能采血窗口 ③软硬件配置至少包含：软件系统一套、工作站不少于5套 |
| 5 | 实验室辅助设备 | 工作站 | 否 | 否 | 10 | 套/台 | ①正版操作系统及软件 ②能够满足仪器操作 ③满足与医院LIS系统双向对接的软硬件配置需求 ④满足存储不少于5年检测数据且操作不卡顿 |
| 6 |  | 落地式医用标本离心机 | 否 | 否 | 2 | 套/台 | ①每台血标本孔位不少于100个 ②离心速度1000-5000rpm |
| 7 |  | UPS电源 | 否 | 否 | 1 | 套/台 | 根据实验室仪器设备和用电情况，配置1套大功率UPS电源，满足整个检验科所有仪器设备不间断用电需求。 |
| 8 |  | 纯水处理机 | 否 | 否 | 1 | 套/台 | ①满足检验科仪器及整个实验室用水需求； ②至少1000L/小时及以上； ③耗材全开放。 |
| 9 |  | 生物安全柜 | 否 | 否 | 6 | 套/台 | 二级B2型双人生物安全柜。 |
| 10 |  | 二氧化碳培养箱 | 否 | 否 | 1 | 套/台 | 容量不小于160L。 |
| 11 |  | 超净工作台 | 否 | 否 | 1 | 套/台 | ①长≥1.2米 ②标准宽度 |
| 12 |  | 移动紫外消毒车 | 否 | 否 | 8 | 套/台 | ①双管紫外灯 ②可移动 ③标准功率（30w*2） |
| 13 |  | 人机共存移动循环风消毒机 | 否 | 否 | 6 | 套/台 | ①可移动式 ②满足150立方米空间消毒 |