多媒体叫号机顶盒需求参数

- 最高支持1080p高清视频输出

- 采用嵌入式四核处理器，低功耗无风扇设计，设备运行可靠稳定

- 深度定制Android5.1操作系统

- 采用基于XML及LUA脚本语言的中间件技术，可实现与多种前端方便对接

- 支持多种视频格式：H.264、MPEG2/4

- 支持多种封装格式: TS、MP4、FLV、AVI

- 支持实时字幕、实时图片多效果播出

- 支持多种接入方式，包括：以太网、PPPOE、WIFI、3G(支持三大运营商)

- 支持视频直播、点播、本地存储下载播放

- 支持本地存储节目播放

- 支持设备分组管理

- 支持远程设置、远程配置、远程升级、远程开关机

- 屏幕显示方式支持横屏及竖屏显示

- 支持排队信息显示，语音播放

技术规格：

| 处理器 | 4核ARM处理器 |
| --- | --- |
| 存储器 | DDR3 2G bytes |
|  | NAN FLASH 8G |
| 视频解码 | 支持MPEG-1,2,4 H.264 High Profile VC-1流媒体解码 |
|  | 图片支持 JPEG、GIF |
| 视频输出 | HDMI 1080p,1080i,720p |
|  | 模拟视音频输出CVBS-直播节目使用 |
| 音频解码 | MP1，MP2，MP3，MP4，AAC（高级音频编码）,wma |
| 接口 | RJ-45, 10/100M Base T Ethernet网口 |
|  | 2xUSB2.0 HOST接口 |
|  | 5V电源插口 |
|  | 模拟视音频输出 |
|  | 红外遥控接口 |
|  | Wifi:802.11b/g/n |
| 操作系统 | Android7.1 |
| 网络协议 | 网络：TCP/IP, UDP, TFTP, FTP, HTTP |
|  | 多播：IGMP v2, TS over UDP, TS over RTP |
|  | 接入控制：PPPOE, DHCP, 静态IP地址配置，Wifi，4G，无线 |
|  | ISMA: ISMA1.0 , RTP/RTCP/RTSP协议组 |
| 特殊要求 | 采用基于XML及LUA脚本语言的中间件技术，可实现与多种前端方便对接 |
|  | 支持cache数据库通讯，可解析csp，能够与东华软件系统无缝对接 |