医保业务刷脸终端规格参数

| 主要功能:需支持医保电子凭证扫码应用、刷脸应用和医保支付、身份识别及核验等。 |  |
| --- | --- |
| 部件 | 技术规格参数 |
| 显示器 | 尺寸：8寸竖屏，分辨率：800*1280，电容式触控屏 |
| 处理器 | MTK8788，12nm制成工艺；四核A73+四核A53 主频2.0GHz |
| 存储器 | 4GB+64GB |
| 操作系统 | Android9.0 |
| 网络 | WIFI:2.4G/5G双频，通过3G/4G网络专线或GRE方式接入医保业务区网络 |
| 人脸识别 | 基于 3D 结构光摄像头 具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份 |
| 蓝牙 | 4.2频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率：≤20dBm（EIRP） |
| 身份证读取模块 | 基于身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务刷脸终端，读取二代身份证,身份证模块支持通过定制数据线实现PAD及电脑双向通讯 |
| 二维码识读 | 传感器；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥5mil；二维码≥7.5mil，二维扫描模块支持通过定制数据线实现PAD及电脑双向通讯 |
| 加密安全 | 内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆 |
| 防盗设计 | 须具备防盗锁孔设计，保障设备安全性 |
| 升降支架 | 须具备支架升降功能 |
| 具备产品认证证书 | 国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》 ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证。 |