医用基因杂交仪

- 主要用途：与利用核酸分子快速杂交为检测手段的试剂盒配套使用，用于核酸分子的杂交分析。

- 采用导流杂交技术，提高杂交效率，杂交时间短，杂交时间≤50分钟。

- 检测平台可开展项目多，能够应用于地中海贫血检测、耳聋基因检测等。

- 高速热循环系统，采用先进热电制冷技术，快速加热和冷却。

- 实时监控、密封自动化。

- ★检测容量灵活：最大可以检测30人份/次，最小可以检测1人份/次。样本可以随到随检，无需集中数量才开机检测。

- 控温范围：20℃-55℃

- 控温精度： ±0.5℃

- 升温速率：≥3.0℃/min，降温速率：≥2.0℃/min

- 显示温度精度： 0.1℃

- 排液速度分别为：灵活可调，可分三档调速。