## 更换六号楼杂物电梯服务需求

## （一）项目概述

因国家检测标准升级，我院原有一台杂物电梯（PLC系统），无法加装电磁门锁装置，不能通过检验；且电梯老旧锈蚀严重，现拟拆旧装新，采购安装1台新杂物电梯。

（二）杂物电梯配置参数要求及采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物电梯 | 5层5站5门（1-5楼）无机房杂物电梯； 载重:≥300kg；速度:≥0.4米/秒； 带电磁门锁装置； 厅门、门框：发纹不锈钢。 | 个 | 1 | 核心 产品 |
| 2 | 旧梯拆除处置 | 拆除旧梯、清理井道、将废旧电梯按院方要求搬放到指定位置 | 项 | 1 |  |
| 3 | 井道改造 | 顶层工字钢洞、门过梁、地坎梁作相应符合检规的改造 | 项 | 1 |  |

（三）验收标准和方法

1.拆除旧梯、清理井道，将废旧电梯按院方要求搬放到指定位置；准备井道等待新梯安装。电梯设备安装完成后，为进一步确认电梯安装质量的整机合格性，项目施工人员以及公司质量检查人员按照技术监督局的自检报告的内容，对电梯设备再进行一次全面的检查，并认真填写自检报告，保证电梯的交工检验一次性合格。

2.电梯自检合格后，报请当地市场监督管理局进行检测验收，对检测出的不合格项应立即进行整改和完善，经当地市场监督管理局复检后，电梯安装必须合格。

3.电梯检测及验收应当符合电梯国家特种行业产品的各项技术性能检测标准，经当地权威部门验收合格后方能最后判定电梯整机合格。

4.完工移交电梯安装工程各项检测和验收完毕后，应及时向采购人办理电梯移交手续。移交内容应包括：《电梯验收检验报告》、《安全检查合格证》和电梯《产品出厂合格证》、《安全部件型式试验报告结论》、《安装调试说明书》、《维护使用说明书》等随机文件、钥匙。

5.成交供应商完成以上４个程序后，由采购人进行组织验收（核对品牌、型号、规格、数量等），并对功能、指标等进行符合性测试，验收合格后签署验收报告。

（四）质量保修范围和保修期

采购清单涉及所有内容，质保期不少于1年。