医疗设备需求参数表

1.检测指标：颅内压值，自动分析，直接数显；

2.颅内压检测范围：70mmH2O~1200mmH2O；

3.检测时间：≤1分钟或连续检测；

4.临床试验：平均误差≤8%；

5.操作平台：Windows 全中文操作系统；

6.显示器：彩色液晶显示器；

7.具备有蓄电池；

8.打印机：配置打印机；

9.刺激光源频率：≥0.25Hz～1.5Hz可调；

10.脉冲触发宽度：≥1ms～900ms可调；

11.发光亮度范围：≥30000cd/㎡；

12.具有测光装置：发光亮度可检测；

13.眼罩发光亮度可调；

14.光照度范围：≥0～8000Lux ；

15.放大倍数≥20000；

16.共模抑制比CMRR≥126db ；

17.带宽：≥0.4Hz～400Hz；

18.无需接地线，移动更方便；

19.可以按病人姓名、检测医生等信息查询功能；

20.脑灌注压换算功能；

21.全程无创操作，电极安放效果自动检测功能