医疗设备需求参数表

1.输入功率：≥80VA；

2.最高输出转速：≥1000r/min；

3.具备速度调节档位≥5档或无级调速；

4.最大输出转矩：≥6.0mNm；

5.刀具工作长度：≥350mm；

6.具有内旋式刀头，不易损伤组织

7.极限负压值：≥0.08MPa；

8.瞬间抽气流量：≥15L/min；

9.安装方便：外鞘与内鞘、外鞘与内窥镜（粉碎）拆卸安装360°任一方向。

10.内窥镜（粉碎）配有多种接头，可以配套市面上多数主流系统（OLYMPUS、STORZ）。手术器械应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T 0149-2006中沸水试验法a级的要求

11.安全要求应符合GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》、GB9706.19-2000《医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求》以及GB9706.4-2009《医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求》的规定。

12.最低附属配置要求：吸引主机1台、脚踏开关1个、动力手机1个、刀头2个、组织液收集瓶1个、组织收集袋10个、废液瓶1个、内窥镜1个、硅胶管3个。