医疗设备需求参数表

主要技术参数要求

- 清洗台面由五个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体表面应光滑，有韧性。

- 1.清洗槽

- 在槽后上方向上突出，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。

- 2酶洗/消毒槽

- 在槽后上方向上突出，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。

- 按最新规范配备专用动力泵，最大扬程≥10M，最大流量不低于20L/MIN，耐酸耐碱。

- 3配备高压水/气枪

- 4水处理器

- 处理性能指标要求：严格按照卫生部《规范》，配置专用水处理器，多层式渗透0.22um 和0.1 um 分级高精度超微过滤高精过滤。

- 5保养操作平台

- 根据实际调整。

- 6配备专用供排水系统

- 7配备灌流装置

- 8配备高压气泵