蓝光存储项目需求

一、蓝光光盘库

1.设备容量不小于700TB，本次配置光盘容量不低于400TB。

2.光盘符合BD-R规范要求。

3.设备形态为机架式，可部署在标准机柜中，高度不高于20U

单库体配置蓝光驱动器数量不小于24台企业级蓝光光驱，并且24台光驱可同时工作。

4.光盘匣具备条码及RFID标签的唯一标识，带有锁扣为光盘提供防尘、避光、防震的保护，单个光盘匣容纳光盘数≥12张，单库体可装载光盘盒不小于300个，存储单元可整体取出离线保存。

5.设备光驱冗余能力，设备仅存在1个可用光驱时，设备仍可进行数据正确刻录和读取。

6.为了保证数据安全，必须能够支持光盘之间数据Raid，一组Raid光盘任意一张光盘损坏数据不丢失复，任意数量光盘损坏不影响其他光盘数据读取。

7.管理系统可部署在windows server2012以上,ubuntu，centOS，银河麒麟，UOS等国产操作系统，以及可在虚拟化环境部署。

8.数据可仅刻录于一张光盘中，同时单张光盘内数据文件，应可在设备外部利用任意品牌的标准蓝光驱读取。

9.设备配置千兆或万兆标准网络接口，进行数据传输及设备控制。

二、光存储管理系统

1.应具备综合性自动化的存储策略支持，提供存储模式、存储分区、时间窗口等配置，满足采集、存储管理要求。

2.持分类数据存储，每类可按容量、定期、时间窗口自行设定写入策略，提供根据访问时间确定的磁盘缓存时长策略，支持刻录失败自动重刻，同时刻录多副本等。

3.多副本应支持按照查询、备份、封存等不同用途自动生成不同副本。副本跟用途可采用多种存储模式，一类业务数据的不同副本可以独占盘匣或与其他业务共享盘匣。查询副本读取异常自动切换备份或封存副本等功能。

4.要求提供对单张光盘复制的功能，可对已经刻录光盘进行整体复制。

5.提供 Web界面管理端,支持光盘库硬件管控与状态监测(容量使用状态、缓存容量状态、设备运行及光驱状态）；

6.支持离线库管控与提醒，自动与离线库同步光盘存放位置信息

7.支持镜像刻录、UDF追加刻录、加密防拷贝刻录等刻录模式。

8、支持与我院PACS（联影影像系统）对接，支持S3协议，确保影像数据转存到光盘后，原始数据删除，同时可以通过影像系统直接读取光盘数据。

三、服务

1.原厂三年质保。

2.原厂工程师7*24小时远程支持，30分钟内响应，24小时内现场支持服务。

3.服务期内软件版本免费升级服务。

4、软件提供方需要根据医院等级保护要求进行整改，以达到相应的等保级别要求。