服务器虚拟化平台和存储设备维保服务需求

清单一览：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 华为 5885H V5 | 1、CPU：4颗英特尔5118金牌处理器，单颗主频2.3GHZ，核心数：12核； 2、内存：12根64GB ECC DDR4内存条，48个内存插槽、内存保护、EC内存镜像、SDDC、内存热备、内存锁步； 3、硬盘：4块480GB SSD硬盘，25个2.5寸热插拔硬盘位； 4、双电源。 | 8台 |  |
| 2 | 虚拟化服务器 | 超聚变5885H V5 | 1、CPU：4颗英特尔6230金牌处理器，单颗主频2.1GHZ、核心数20核； 2、内存：16个32GB ECC DDR4内存条，48个内存插槽，内存保护，EC内存镜像、SDDC、内存热备、内存锁步； 3、硬盘：2块960GB SSD 硬盘，25个2.5寸热插拔硬盘位，支持 SAS/SATA/SSD 等多种硬盘； 4、双电源。 | 2台 |  |
| 3 | 存储 | 华为 5500 V6 | 1、控制器：双控制器，缓存容量384GB，8个16Gb FC接口含模块，8个10GE光口含模块; 2、控制器在线、SSD盘、接口卡、电源模块不停机热插，免网关双活功能及相应实施服务，自动精简功能； 3、硬盘：23块3.84TB SSD SAS硬盘，RAID5、RAID6 和容忍三盘失效配置全局在线重删和压缩技术，非后重删和压缩技术。 | 2套 | 原厂维保 |
| 4 | 虚拟化软件 | 华为 FusionSphere | 1、华为虚拟化，双架构部署可直接安装在基于x86架构或ARM架构的物理服务器上可利旧现网x86设备统一管理； 2、虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU内存、硬盘、网卡等资源，当虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内可以即时生效； 3、虚拟机HA功能，集群内HA预留的主机数量，以保证虚拟机故障时有足够的资源进行切换支持配置存储故障后是HA虚拟机，图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行配置； 4、保障医院虚拟化平台正常运行，包括虚拟化平台日常补丁、软件升级、虚拟机的资源配置等，保障院内业务正常运行。 | 1套 | 原厂维保 |
| 5 | 光纤交换机 | 华为SNS2624 | 1、单台24口,可通过堆叠扩展至120口；2、激活16口，6个16Gbp模块，可向下兼容 4Gb、2Gb、1Gb 1U机架式； 3、交流电源；扩展接口4个10/20Gbps级联；16根多模LC-LC光纤线，图形界面管理。 | 2 |  |

★（一）服务要求

1.保证所有存储维保设备及相关管理交换机的升级、授权和故障处理等维保服务。

2.服务期内，非人为故意损坏，供应商均应维修保养损坏的一切设备及其部件，均应提供升级与技术咨询服务，采购人不另外支付费用。

3.项目启动时，核心设备需提供原厂售后服务启动函