医疗设备需求参数表

- 1.具有一体化无线胎监， - 2.具备TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰 - 3.具备胎心率与母亲心率信号重合报警功能； - 4.具备自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； - 5.支持无线充电，无线探头无充电触点， - 6.支持无线探头断线续传； - 7.支持波形储存时长≥3000小时； - 8.≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现； - 9.支持全键盘中文孕妇信息输入，胎心率报警范围可调； - 10.支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)； - 11.具有超声传感器信号质量指示功能 - 12.内置包括但不限于四种以上胎监报告自动评分/分析方法； - 13.内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统