医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 循环风消毒机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 9 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.安装方式：壁挂式 - 2.适用消毒空间体积：≥100m3 - 3.循环消毒风量：≥1000m3/h - 4.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2； - 5.消毒功率：≤450W - 6.紫外线管寿命：≥5000h - 7.消毒后空气中细菌总数符合Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 - 8.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） - 9.安全防护分类：I类B型设备 - 10.提供消毒产品卫生安全评价报告 - 12.具备自动程序控制功能 - 13.能自动检测UV灯管、电机、负离子故障故障提示，能自动检测UV强度 - 14.具备工作寿命计时和清洗保养提醒功能 - 15.具备程控、遥控、手控等消毒运行 |  |  |  |