医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 诊断型耳声发射测试仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.测试功能包括DPOAE、DP-IO曲线测试、压力下OAE测试、226hz鼓室图测试等功能。 2.DPOAE频率范围：≥500Hz - 10000Hz，手动可调。 3.步进频率：≥1-25Hz可调。 4.强度：≥30-84dB peSPL可调。 5.探头具有自动检测，自动校准功能。 6.刺激耐受性：可调1-10dB。 7.信噪比标准：可调3 -25dB。 8.单频点重测：在测试完成后可单独重复测试任意频点。 9.压力测试：环境压力测试，鼓室峰压测试。 10.通过判断标准：频段信噪比，刺激数量，测试时间，最低 OAE阈值，重复性等条件指标，可自定义修改指标参数。 11.设备主机采用全中文测试界面。 12.操作模式:既可单机操作也可以连接电脑操作。 13.连接方式：USB线连接、蓝牙连接，可与His系统连接。 - 14.打印方式：数据传输至电脑通过电脑进行打印。 |  |  |  |