医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 诊断型听力计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.具有多种测试功能。 2.主机具备存储功能，可存储预录制好的言语音频材料。 3.可显示多个频率测试的平均阈值PTA值。 4.具有各自的校准值，耳机即插即用。 5.输入信号至少包括纯音、啭音、白噪声、CD1、CD2、麦克风1、麦克风2、波形文件等信号，满足临床测听的类别选择。 6.信号发放为电容触控式发放。 7.测试强度范围：气导：-10 - 120dBHL,步进：1、2、5dB。骨导：-10 – 80dB 步进：1、2、5dB。 8.频率范围不低于125 Hz–8000hz。 9.具有麦克风可授话、回话并进行监听，实现医生与患者的双向交流。 10.主机显示屏：可调节的高分辨率（≥640X480像素）彩色翻盖显示屏，内置专业的听力图测试界面 ，分耳别显示听力图。 11.中文版软件,可对接职业病噪声聋专用体检软件，开放数据接口与医院体检系统、His系统连接共享数据。 - 12.具有电脑控制或设备面板上混合操作模式可选。 |  |  |  |