医疗设备需求参数表

1、电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：90VA。 3、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 4、腰椎牵引力范围：0～990N连续可调，级差10N。 5、牵引总时间：0～99min，级差1min，允差±30s。 6、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。 7、间歇牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。 8、成角角度范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。 9、旋转角度范围：左右各25°连续可调，允差±2°。 10、具有腰部热疗加热功能。 11、微电脑控制操作系统。 12、具有治疗方案存储及读取功能。 13、慢速牵引功能，包括且不限于持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等不同牵引模式。具有牵引力自动补偿功能。 14、具有多种安全设计功能。 15、具有开机自检功能。