技术参数

- 光学扫描:全自动三位光学扫描，自动获取衬片、衬板、镜片的形状，自动识别框架水平线

- 一体式机身设计，无需外接设备，占用空间小

3，定中心:无视差定中心，满足所有类型镜片定中心十字

4，定中心辅助:几何对中心、光学对中心、可用户自定义

5，形状修改:支持模版缩放、修形

6，数据储存: ≥500个工件数据库

7，镜片材料:支持PLA、PC、HI材料的镜片，特殊镜片或特殊膜层可采用自定义加工模式提高加工精度

8，镜片扫描:镜片3D动态扫描

9，精磨加工:尖边加工:3D预览，手动模式可调整尖边位置

10，开槽加工:可设置开槽深度和宽度

11，倒边加工:前后表面可选倒边大小或单独倒边(仅针对含倒边功能机型)抛光加工:平边抛光和尖边抛光

12，加工最小尺寸:平边17.5mm，尖边19.1mm，开槽18.5mm(根据吸盘)，倒边21mm

13，加工尺寸: ≥80mm

14，屏幕:≥7英寸彩色触摸屏