医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 便携睡眠监测仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 5 | 参数用途 | 市场调研 |
| ★1. 导联数：包括脑电≥2导、眼动2导、心电2导、下颌肌电3导、鼾声1导、热敏型口鼻气流1导、压力型口鼻气流1导、胸部呼吸运动1导、腹部呼吸运动1导、体位1导、血氧1导等参数及各参数的导联分配。 2. 内存： 设备具备≥1GB内存。 3. 心电系统： 至少2导心电图。 4. 自动分析记录软件： 具备所有信号分析记录软件，具有数据良好指示功能，方便医生在记录完成后未分析的情况下了解数据的良好程度。 5. 全中文记录分析软件： 支持全中文操作界面。 6. 实时监测： 可实现数字化数据采集、存储和回放，可在线实时监测。 7. 阻抗测定与显示： 有实时阻抗测定与显示功能。 ★8. 脑电图监测： 至少2导脑电图监测功能。 9. 血氧监测技术： 具备高质量的血氧监测技术。 10. 呼吸机联机： 可联机CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定和在电脑上调压的压力滴定控制软件。 11. PTT脉搏传导时间监测： 具有PTT脉搏传导时间监测功能。 12.电池：使用寿命≥5年，待机时间≥24小时。 13.胸腹带：备齐成人及儿童胸腹带。 14.睡眠软件符合最新的AASM标准，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有儿童、成人分析软件。 ★15.放大器主机彩色触摸屏操作，液晶显示屏可以显示每导联波形。 ★16.软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印。 ★17.具有脑地形图功能和癫痫棘波分析功能。 |  |  |  |