医疗设备需求参数表

| 科 室 | 眼科 | 设备名称 | 眼底激光治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、光凝激光： 1、类型：倍频二极管泵式固态激光器 2、波长：532 nm (绿色激光) 3、输出类型：连续波 4、治疗模式：单点模式，脉冲模式 5、输出功率（角膜上）：单点激光 : 50 - 1700 mW 6、脉冲时间：持续时间0.01 - 3 秒 7、脉冲周期：间隔时间0.05 - 1.0 秒 8、光斑尺寸：50um - 1000um连续可调 9激光传输方式：裂隙灯内置式 10、电动可调节激光升降桌 二、瞄准光： 1、类型：二极管激光 2、波长：635 -650nm 3、输出类型：连续波 4、输出功率：≤1.0mW， 三、电力要求： 1、电压：单相AC 200 - 240 V 2、频率：50/60 Hz |  |  |  |