医疗设备需求参数表

| 科 室 | 眼科 | 设备名称 | 裂隙灯显微镜检查仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、显微镜系统技术要求： （1）显微镜类型：伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片）； （2）变倍方式：≥5档转鼓变倍式； （3）目镜倍率：≥12.5X； （4）瞳距最小调节范围：52～80mm； （5）屈光度调节：≤-6D，≥+6D； 2、照明系统技术要求： （1）裂隙宽度：0～14mm连续可调； （2）裂隙高度：1～14mm连续可调； （3）光斑直径（最少包含）：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm； （4）裂隙角度：水平0°～180°； （5）裂隙倾角（最少包含）：5°、10°、15°、20°； （6）滤色片（最少包含）：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片； （7）亮度调节方式：亮度连续可调； （8）背景照明：同轴背景光源模块； （9）背景照明亮度调节方式：连续可调； |  |  |  |