医疗设备需求参数表

| 科 室 | 皮肤科 | 设备名称 | 强脉冲光治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、光源: 进口氙灯 2、皮肤接触晶体: 蓝宝石导光晶体 3、输出波长:≥8种滤光片: 4、能量密度: 5~40J/cm2， 5、终端输出能量:额定:≥210J; 6、脉冲输出方式:多种输出方式，任意可选:可组合搭配； 7、脉冲宽度: 5~15ms，任意可设:子脉冲宽度可单独设定: 8、脉冲间隔: 20~120ms,任意可设:子脉冲间隔可单独设定: 9、脉冲重复频率: 多档可以选择 10、光斑尺寸:多种可选 11、治疗头制冷温度: 多种制冷强度可选择: 12、能量校准系统: 具备自动终端能量检测及校准功能: 13、冷却系统: 内循环封闭水冷，外循环风冷； 14、控制系统: 1)高清电容触摸屏，智能安卓系统;具备导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数。 3)具有智能化自动检测和控制功能。确保设备长时间有效工作: 4)具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。 5)具有网络功能，可实现远程故障诊断、远程维护、数据加密传输等设备安全保障功能。 6)提供正品佐证材料。 15、保护装置: 配有自动断电保护装置。 16、输出控制: “手具按钮”。 17、使用期限：≥10 年。 |  |  |  |