医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 肌骨超声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、主要用途：用于浅表组织、血管、神经、穿刺引导等。 二、技术参数： 1、便携式超声诊断系统，可脱离台车单独使用。 2、高分辨率彩色操作液晶显示器≥15’，操作面板带物理轨迹球方便测量。 3、二维灰阶成像单元 4、高级精细血流成像功能。 5、穿刺针增强功能，并具有彩色穿刺显影功能。（支持线阵和凸阵） 6、具有双屏显示功能。 7、具有梯形扩展功能。 8、具有一键全屏显示功能。 9、具有实时三同步功能。 10、具有一键优化功能。 11、显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。 12、在本设备上可实现对已存储视频数据进行剪辑功能。 13、穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置，探头上有明确的刻度定位标记。 14、触摸屏支持手写编辑，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写。 15、支持一般测量：(B型、M型、频谱、彩色多普勒) 16、具有多普勒血流测量与分析功能。 17、具有外周血管计算及报告软件功能。 18、探头频率：宽频带或变频探头。 19、线阵探头中心频率≥10MHz。 20、线阵探头：超声频率范围：4.0-18.0MHz，可调节可显示的最高频率≥18.0MHz。 21、预设条件：可以针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 22、增益调节：B/M可独立调节,可近场、远场、整体及STC分段≥8调节。 23、最低测量速度：≤2mm/s。 24、显示方式：彩色多普勒，彩色M型，二维/彩色多普勒/脉冲多普勒，彩色多普勒/彩色M型，能量多普勒。 25、图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节。 26、可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示。 27、图像输出：DICOM格式(*.dcm)或者PC格式。 28、超声图像存档与病案管理系统图像存储与(电影)回放重现单元，可对回放图像编辑存储。 29、主机输出方式：DVI接口，可转VGA,HDMI,AV。 30、系统硬盘≥128G. 31、中文操作界面。。 32、配置清单：高频线阵探头*1、凸阵探头*1 |  |  |  |