医疗设备需求参数表

| 科 室 | 皮肤科 | 设备名称 | 皮肤镜图像处理工作站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、性能需求：对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告； 2、皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头； 3、镜头放大原理：光学显微放大； 4、镜头倍率：光学定焦20X； 5、对焦方式：手动模式，适应同一皮损不同平面均可调节； 6、镜头拍摄口径≥20mm，提供证明材料； 7、图像采集方式：实时采集，方式≥3种，支持脚踏采集、系统软件采集、采集器手柄采集； 8、权限管理：软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私； 9、图像处理方法≥5种 10、图像分析方法：至少包含同图对比、比肩对比 11、测量工具≥5种，直线、曲线、角度、面积、矩形等； 12、报告输出：支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出； 13、分析方法：≥5种，提供用于研究的“模式法、ABCD法、ABC法、CASH法等”； 14、参考资料：内置皮肤病图谱（皮肤肿瘤疾病包含皮肤镜、皮肤病理、皮肤B超图谱），支持自主导入与资料编辑图谱资料； |  |  |  |