医疗设备需求参数表

| 科 室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 等离子体双极电切系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 电源与功率参数：设备输入电源需适配国内通用的 220V 交流电，频率 50Hz；切割功率范围在 80 - 160W，且可实现无级调节，以满足不同组织切割需求；凝血功率范围 30 - 80W，同样支持精确调节，确保术中有效止血 。​ - 电电极与器械参数：配备多种型号环形电极，适应前列腺不同体积的切除手术；汽化电极直径需符合人体工程学设计，保证操作灵活；电极寿命不低于 50 次标准手术，降低使用成本；同时提供不同长度的器械，适配不同体型患者。​ - 工工作模式参数：具备标准切割模式、精细切割模式、强力止血模式等多种工作模式，满足前列腺电切、膀胱肿瘤电切等多样化手术场景；低温切割模式下，组织表面温度需控制在 40 - 70℃，减少热损伤及术后并发症。​ - 冲冲洗与循环参数：采用持续灌流系统，冲洗液流速范围 500 - 2000ml/min，可根据手术需求实时调节；具备智能监测功能，当冲洗液压力异常或流量不足时，系统自动报警并暂停工作，避免术中组织损伤。​ - 安安全与智能参数：具备自动故障诊断功能，能快速定位设备问题；具有完善的漏电保护、过载保护装置，确保手术安全；配备高清显示屏，实时显示设备运行参数、工作模式等信息，便于医护人员操作与监控。​ - 兼兼容性参数：可与医院现有腹腔镜、膀胱镜等泌尿外科设备兼容，支持数据传输与共享，便于手术影像记录与术后分析；同时兼容不同品牌的冲洗液，提高使用便捷性。 |  |  |  |