医疗设备需求参数表

| 科 室 | 肾病内科 | 设备名称 | 心功能无创检测分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本技术参数： - 1.胸抗组测量：输入阻抗≥140kΩ，基础抗组测量精度±8%，恒流源频率≥40KHz； - 2.心电测量：放大器增益≥1000倍左右；心率测量范围30-160bpm，误差±2bpm； - 3.功能指标:在同一窗口分别显示 ICG dZ/dt、ECG、 等多种曲线及≥12个血流动力学及心功能评价参数；监测参数区域，可以根据监测方式显示 ECG 指标、ICG 指标等，全面评价心功能指标； - 4.检测数据信号回放区域可以同时显示胸阻抗变化波形，胸阻抗变化微分波形，心电信号波形等； - 5.在分析功能下，可监测≥30项血流动力学参数变化、心功能指标、心电图指标，心音分析指标等；可按患者住院号、就诊号、姓名等查询及管理功能，出具多种组合方式的监测报告； 6.心功能指标:心电图指标包括HR、PWidth、T Width、QRS WidthRR Interval PR Interval； - 7.心功能指标:心脏储备指标包括S1/S2 D/S S1 width S2 width - 8.检测参数包括心功能指标、心脏泵功能指标、心脏收缩功能指标、心脏负荷功能等。 - 9.需配备台车或一体机，配置打印机可直接打印报告。 - 10.专用无创血流动力学监测设备。 |  |  |  |