医疗设备需求参数表

| 科 室 | 急诊科 | 设备名称 | 心电监护仪（普通监护仪2台+便携式4台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 6 | 参数用途 | 市场调研 |
| 便携式心电监护仪功能需求: 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，便携式设计，配置提手,紧凑便携，配备专用转运固定座。 1.2、主机屏幕：彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸。 1.3、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。单块锂电池支持监护仪工作时间≥4小时，支持车载、航空器电源充电，保证长途转运不断电。 1.4、监护仪设计使用年限≥10年。 1.5、抗干扰能力强，适应移动环境中使用。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，可扩展至手术室麻醉等危重症级别监护需求。 2.2、支持提供过去24小时心电概览报告查看，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.3、支持心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压测量及体温等基础生命体征监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.4、至少提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用。 2.5、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmH。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 3.2、支持72小时所有参数的全息波形的存储与回顾功能。 3.3、支持通过USB或无线方式将数据导出至医院信息系统。 3.4、动态趋势界面可支持统计24小时内心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 普通心电监护仪功能需求： 1、主机屏幕：彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸。 2、内置锂电池，单块锂电池支持监护仪工作时间≥4小时， 3、监护仪设计使用年限≥10年。 4、支持心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压测量及体温等基础生命体征监测，适用于成人，小儿和新生儿。 5、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmH。 6、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 7、支持所有历史数据参数的全息波形的存储与回顾功能。 |  |  |  |