自贡市第三人民医院

有限空间防护物资采购需求

- 一、采购目的

- 为保障有限空间作业安全，防范作业过程中可能出现的气体中毒、缺氧、坠落、救援不及时等安全风险，确保作业人员生命安全与作业顺利开展，现需采购一批符合安全标准的有限空间作业专用物资，具体要求如下。

- 二、采购物资明细及技术参数要求

| 物资名称 | 采购数量 | 核心技术参数要求 | 质量与安全标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一键报警装置 | 3台 | - 1.报警方式：支持声光报警，报警声音≥85dB，灯光闪烁频率≥1Hz，确保在嘈杂作业环境中清晰识别； - 2.触发方式：采用防水、防误触按键设计，按键寿命≥10万次，防护等级不低于IP65； - 3.通信功能：支持4G/5G或物联网（LoRa/NB-IoT）通信，可实时向指定管理平台或负责人手机推送报警信息（含设备位置、报警时间）； - 4.续航能力：内置可充电锂电池，满电状态下待机时间≥72小时，连续报警时间≥4小时，支持Type-C快充； - 5.附加功能：具备低电量提醒功能，可查询历史报警记录（≥100条） | 符合《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB16796-2009）；获得国家强制性产品认证（3C认证） |
| 扩散式气体检测报警仪 | 1台 | - 1.检测气体类型：至少支持氧气（O₂）、一氧化碳（CO）、硫化氢（H₂S）、可燃气体（Ex）四种核心气体检测； - 2.检测范围与精度： - 氧气：0-30%VOL，精度±0.5% VOL； - 一氧化碳：0-1000ppm，精度±5%FS； - 硫化氢：0-100ppm，精度±5%FS； - 可燃气体：0-100%LEL，精度±3%FS； - 3.报警方式：声光振动三重报警，报警阈值可根据国家标准自定义； - 4.显示与操作：高清OLED屏，支持一键开机、零点校准，防护等级IP67； - 5.续航：待机时间≥12小时，支持USB充电，配备充电底座。 | 符合《便携式气体检测报警器》（GB 12358-2006）；检测传感器获得国家计量认证 |
| 泵吸式气体检测报警仪 | 1台 | - 1.检测气体：同扩散式（O₂、CO、H₂S、Ex），可扩展检测二氧化硫（SO₂）、二氧化氮（NO₂）等有毒气体； - 2.采样方式：内置高性能抽气泵，采样流量100-500mL/min，采样距离≥10米（配备延长采样管）； - 3.响应时间：T90≤30秒（各类气体），具备气体浓度实时曲线显示功能； - 4.数据存储：可存储≥10万条检测数据，支持通过USB或蓝牙导出至电脑（配套数据分析软件）；5.续航与防护：待机≥8小时，防护等级IP67，耐温范围-20℃~60℃ | 符合《泵吸式气体检测报警器技术要求》（AQ/T 4275-2016）；通过防爆认证（Ex d IIB T4 Ga） |
| 长管式呼吸器 | 1套 | - 1.供气方式：电动或手动送风，电动送风风机风量≥120L/min，手动送风可应急使用（无电源时）；2.长管规格：长度≥20米，管体材质为耐油、耐老化橡胶，内径≥25mm，抗压强度≥0.3MPa； - 3.面罩：硅胶材质全面罩，视野≥70%，配备防雾镜片，面罩与面部贴合度符合人体工学，不漏气；4.安全保护：风机具备过载保护、低电压报警功能，长管末端配备止回阀（防止气体回流）； - 5.适用人数：1人用，可兼容不同头围尺寸（配备可调节头带） | 符合《长管呼吸器》（GB 6220-2009）；面罩通过医疗器械相关安全认证 |
| 正压式空气呼吸器 | 1套 | - 1.气瓶规格：碳纤维复合气瓶，容积≥6.8L，工作压力30MPa，气瓶重量≤5kg，使用寿命≥10年；2.供气系统：减压器输出压力0.7-1.0MPa，配备压力报警装置（压力≤5MPa时声光报警，报警声音≥90dB）； - 3.面罩：同长管式呼吸器（全面罩、防雾、高视野），配备快速接头（可快速更换气瓶）； - 4.续航时间：满瓶状态下持续供气≥45分钟，背板为高强度尼龙材质（轻量化、透气）； - 5.安全认证：气瓶通过《气瓶安全技术监察规程》检测，整套设备具备防爆性能 | 符合《正压式消防空气呼吸器》（GB 2890-2022）；获得国家消防产品认证（CCCF 认证） |
| 全身式安全带 | 2 条 | - 1.材质：主带、安全绳采用高强度涤纶纤维，断裂强度≥22kN（主带）、≥15kN（安全绳）； - 2.结构：配备胸带、腰带、腿带（三点式或五点式调节），腰部配备2个以上安全挂点（D型环，材质为合金）； - 3.调节功能：所有带子长度可调节，适配身高1.5-1.9米人群，配备快速插扣（防误插设计）；4.标识与耐用性：带体印有永久标识（制造商、型号、生产日期、报废年限），耐磨损、耐酸碱，在-30℃~80℃环境下正常使用； - 5.附加功能：配备缓冲器（当冲击力≥6kN时触发缓冲，减少对人体伤害） | 符合《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）；每批次产品提供第三方检测报告 |
| 速差自控器 | 1台 | - 1.额定载荷：0-150kg，适用绳长≥5米（钢丝绳材质，直径≥6mm）； - 2.制动性能：当坠落速度≥1.5m/s时，自动制动，制动距离≤1.5米，冲击力≤6kN； - 3.结构设计：具备防坠、防脱功能，外壳为高强度工程塑料（耐冲击），可360°旋转安装； - 4.耐用性：使用寿命≥5年（或使用次数≥1000次），定期检查无明显磨损即可继续使用； - 5.安全认证：通过《坠落防护速差自控器》（GB 24544-2009）认证。 | 符合《坠落防护 速差自控器》（GB 24544-2009）；具备产品质量检验合格证书 |
| 安全绳 | 2 条 | - 1.类型：静力安全绳（用于固定、牵引），材质为高强度尼龙或涤纶，直径≥12mm； - 2.力学性能：断裂强度≥20kN，延伸率≤5%（在10kN拉力下）； - 3.耐用性：防割、防磨损，表面配备耐磨涂层，在干燥环境下使用寿命≥3年； - 4.标识：绳体印有清晰标识（制造商、型号、直径、断裂强度、生产日期），无标识或标识模糊禁止使用； - 5.末端处理：两端配备压制合金接头（D型环或挂钩），接头断裂强度≥18kN | 符合《坠落防护 安全绳》（GB 24543-2009）；每根绳子附带单独检测报告 |
| 三脚架（含绞盘） | 1 套 | - 1.三脚架规格：材质为铝合金（轻量化，总重量≤15kg），展开高度1.5-2.5米（可调节），最大承重≥300kg； - 2.稳定性：配备可调节支脚（带防滑垫），在倾斜角度≤15°的地面可稳定放置，支脚锁死机构可靠（防止意外收缩）； - 3.绞盘参数：手动或电动绞盘，手动绞盘牵引力≥200kg，电动绞盘牵引力≥300kg（配备备用手动装置）； - 4.安全保护：绞盘具备防逆转装置（防止重物坠落）、过载保护（超过额定载荷时自动停止）；5.操作便捷性：绞盘绳索长度≥20米（钢丝绳，直径≥8mm），配备手摇柄或无线遥控（电动款） | 符合《有限空间作业安全设备》（AQ/T 4276-2016）中关于三脚架的要求；绞盘通过机械安全性能检测 |
| 安全帽 | 3顶 | - 1.材质：帽壳为ABS工程塑料，内衬为高密度海绵（透气、吸汗）； - 2.防护性能：抗冲击性能（1kg钢锤从1米高度落下，帽内冲击力≤5kN），耐穿刺性能（3kg 钢锥从1米高度落下，不穿透帽壳）； - 3.结构设计：配备下颌带（可调节，带锁死功能）、顶筋（增强帽壳强度），帽檐宽度≥30mm（防砸、遮阳）； - 4.标识：帽壳印有制造商、型号、生产日期、产品编号，内衬印有安全警示语；5.适用场景：适用于有限空间作业（防坠落物、防碰撞），防护等级符合头部防护通用要求 | 符合《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）；获得3C认证 |
| 对讲机 | 3台 | - 1.通信距离：在开阔环境下通信距离≥5公里，在有限空间（如地下管道、密闭厂房）环境下通信距离≥500米； - 2.频段与功率：UHF频段（400-470MHz），发射功率≥5W，支持16个以上信道（可自定义信道频率）；3.耐用性：防护等级IP67（防水、防尘），抗跌落性能（1.5米高度自由跌落至水泥地面，功能正常）； - 4.续航与功能：锂电池容量≥2000mAh，待机时间≥48小时，通话时间≥8小时，支持VOX声控通话（解放双手）、低电量提醒； - 5.附加功能：配备腰夹（方便携带）、耳机接口（支持防爆耳机，可选配） | 符合《无线对讲机设备安全要求》（GB4943.1-2011）；通过防爆认证（Ex ib IIB T4 Gb，适用于有限空间易燃易爆环境） |
| 隔离带警示牌 | 2套 | - 1.隔离带：材质为高可视性涤纶布（红白色或黄黑色条纹，条纹宽度≥5cm），长度≥50米，厚度≥0.2mm（耐磨、抗风）； - 2.警示牌：尺寸≥30cm×40cm（长方形），材质为PVC板（防水、防晒），正面印有“有限空间作业禁止入内”红色醒目文字（字体高度≥5cm），背面可空白（用于填写作业时间、负责人）； - 3.配套配件：每套含隔离带支架2个（可伸缩，高度1.2-1.5米）、警示牌挂钩（可固定在隔离带或支架上）； - 4.耐用性：隔离带在-20℃~60℃环境下不脆裂、不变形，警示牌文字日晒雨淋后1年内不褪色；5.可视距离：白天可视距离≥100米，夜间（配合反光条，可选配）可视距离≥50米 | 符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；隔离带符合《警示带》（GA/T 844-2009）要求 |

三、交付要求

1.交付时间：合同签订后 15 个工作日内完成所有物资的生产、检验与交付，送至采购方指定地点（需提前确认地址）。

2.包装要求：所有物资需独立包装（易损件如面罩、显示屏需用泡沫或气泡膜缓冲），包装外标注物资名称、型号、数量，防止运输过程中损坏。

3.伴随文件：每批物资需附带以下文件（加盖制造商公章）：

产品合格证；

国家强制性认证证书（3C、CCCF 等）、防爆认证、检测报告；

产品使用说明书（含操作指南、维护保养方法、报废年限）。