次氯酸钠采购需求及参数

一、技术参数要求​

（一）核心指标​

有效氯含量：≥10%（以 Cl 计，按 GB/T 19106-2013《次氯酸钠溶液》标准检测，检测结果需提供第三方权威机构报告）​​

外观：淡黄色透明液体，无明显悬浮物、沉淀物及异味（如有异常，采购方有权拒收）​

（二）存储与运输要求​

包装材质：采用耐腐蚀性聚乙烯塑料桶（或符合国家标准的钢塑复合桶），桶身标注“腐蚀性物品”“次氯酸钠溶液”“有效氯含量” 等标识，密封性能良好，无泄漏风险。

运输要求：供应商需具备危险品运输资质，运输车辆需配备防泄漏、防腐蚀应急设备（如吸附棉、中和剂等），运输过程中需避免阳光直射、高温暴晒及剧烈碰撞，运输路线需提前与采购方沟通确认，确保符合医院园区交通管理规定。

二、质量标准与验收要求​

质量标准：产品需符合《次氯酸钠溶液》（GB/T 19106-2013）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及医院污水处理消毒相关技术规范，每批次产品需随货提供出厂检验报告（包含有效氯含量、游离碱含量、重金属含量等关键指标检测结果）。​

保质期要求：产品保质期自生产日期起不低于6个月，到货时剩余保质期不得少于4个月，否则采购方有权拒收。三、其他要求​

供应商资质：供应商需提供营业执照（经营范围包含次氯酸钠生产或销售）、危险品生产/经营许可证、危险品运输许可证、第三方检测机构出具的年度产品质量检测报告等资质文件，且资质在有效期内。