医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 便携式肺功能仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.检测指标：需支持肺通气功能核心指标，包括用力肺活量（FVC）、第一秒用力呼气量（FEV₁）、FEV₁/FVC 比值、最大通气量（MVV）、峰值呼气流量（PEF），满足慢阻肺、哮喘等慢病患者的常规评估需求。 2.检测标准：需符合国际通用标准，如ATS/ERS（美国胸科学会 / 欧洲呼吸学会） 标准，确保检测数据的规范性和可比性。 3.质控提示：具备实时质控功能，能通过声光提示用户操作是否规范（如是否存在漏气、呼气不充分），避免因操作问题导致数据误差。 4.测量精度： 流量测量误差需≤±5% 或 ±0.2 L/s（取较大值）； 容量测量误差需≤±3% 或 ±50 mL（取较大值），确保数据可靠。 - 数据存储：支持至少存储 1000 组以上检测数据，可按时间（如日期、时间段）分类记录，方便追溯患者历史肺功能变化趋势。 - 支持与医院慢病管理平台对接。 - 报告生成：自动生成 ATS/ERS标准报告，包含实测值、预计值、百分比预计值（如FEV₁%pred）、肺功能分级（如COPD的GOLD分级）及解读建议（如“轻度阻塞性通气功能障碍”）。 |  |  |  |