医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 动态血糖监测仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 5 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.测量范围：1.1~33.3 mmol/L（20~600 mg/dL），覆盖低血糖（<3.9 mmol/L）至严重高血糖（>13.9 mmol/L）区间，满足糖尿病患者日常波动监测需求。 - 2.测量精度：平均相对误差绝对值（MARD%）应尽可能低，要求在 10% 以内，确保数据可靠。 - 3.响应时间：传感器植入后10分钟内启动测量，实时数据更新间隔≤5分钟（支持即时血糖查看）。 - 4.传感器寿命：单次佩戴可连续监测14天以上，减少频繁更换。 - 5.设备形态：传感器体积小巧、重量轻。 - 6.操作便捷性：佩戴过程无需专业医护操作，患者可自行完成。 - 7.具备一定的防水性能，如 IP28、IP68 等，可满足患者在日常生活中洗手、洗澡、游泳等场景下的使用需求。 - 8.与慢病管理系统的兼容性：能与医院慢病管理系统进行对接，遵循相关的数据接口标准和协议，确保数据能够准确无误地导入到慢病管理系统中。 - 9.电池寿命：电池寿命应能满足整个监测周期的使用，避免频繁更换电池。 - 10.数据维度与报告：提供24小时血糖曲线、血糖波动幅度（MAGE）、达标时间百分比（TIR，如3.9~10.0 mmol/L占比）、低血糖/高血糖事件记录等，符合《中国2型糖尿病防治指南（2025年版）》管理标准。 - 11.预警功能：支持高低血糖自动报警（如血糖<3.9 mmol/L或>13.9 mmol/L时，通过APP推送、震动或声音提醒），可设置个性化阈值。 |  |  |  |