# 介入室新增监控设备清单

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 1.嵌入式网络硬盘录像机，支持≥4个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥12T硬盘，支持≥8路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥80Mbps，支持≥24路1080P视频同时解码输出； 2.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 3.支持异源输出分辨率≥4096×2160的视频图像+分辨率≥1920×1080的视频图像；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 4.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 5.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允 许添加到NVR；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 6.支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预 警并自动封禁IP；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 7.≥2个HDMI接口、 ≥1个VGA接口，支持≥2个千兆网口、 ≥2个USB接口， ≥16路报警输入、 ≥ 4路报警输出接口，高度≤2U。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控硬盘 （8T） | 1.容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 4 | 要求视频监控存储时间为180天 |
| 3 | 400万智能摄像机 | 1.智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒， 内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，宽动 态能力综合评价得分≥130； 2.支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片； 3.补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状不规则亮斑；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 4.内置GPU或含GPU的多合一芯片， 内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 5.支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密 度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种 报警类型；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 6.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口， 内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出 接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。 | 台 | 2 |  |

| 4 | 半球摄像机 支架 | 材质：ABS； | 个 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 超五类全纯 铜网线 | 1.线径：0.5，长度：305米/箱，外皮颜色：灰色，阻燃等级：CM，FLUKE测试： 具备，UL认证：具备。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；2.护套采用环保阻燃聚氯乙烯 （PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；3.线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小，产 品符合国内外技术标准。支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC护套，耐磨、抗拉强度高。阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 米 | 300 |  |
| 6 | PVC管材 | 25ØPVC阻燃线管 | 米 | 300 |  |
| 7 | 辅材 | 含水晶头、管卡、直通、胶布等材料 | 个 | 2 |  |

备注：以上内容全部包工包料包安装，包现场点位程序调试，协助医院现有设施的安装调试，全部监控设施设备及程序要与现有监控设施设备兼容（现有监控设备为海康威视）。