西区食堂油垢整治改造服务需求

一、服务概况

1、拟采用安装成品304#不锈钢油污分离装置方式，具体做法为：

（1）在食堂操作间附近安装油污分离器1000*2000*1000mm，1组，不锈钢304材质，箱体厚度1.5mm、盖子厚度2.0mm，箱体内格渣及油水分离功能；配合安装PVC160排水管10m接至室外排污沟。

（2）食堂洗涤间：安装油污分离器800*1200*800mm，1组，不锈钢304材质，箱体厚度1.0mm、盖子厚度1.5mm，箱体内格渣及油水分离功能；配合安装PVC160排水管15m接至室外排污沟。

2、新作排污检查井，砖砌新做井坑、井盖、挖沟埋管及土建配合、地面恢复等，结合现场需要实施。

二、工期要求

20日历天内。

三、公司资质性资料（均需加盖公章）
1、供应商营业执照（经营范围需涵盖所投项目）
2、法人身份证或法人代表授权书。

四、报价方式

报总价（含人工、税金、服务费等），格式自拟。

如有疑问请咨询古老师15881341710