医疗设备需求参数表

| 科 室 | 输血科 | 设备名称 | 医用低温保存箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、温度范围-10°C～-40°C，可调节，控温精度0.1℃； 2、有效容积250L左右； 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、环保制冷剂和制冷系统； 10、门体机械暗锁+锁扣设计，又可增加外挂锁，实现多人管理； 11、需要独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去； 12、须有测试孔设计，方便用户测试使用； 13、须有便于移动和锁定的脚轮+底脚设计； 14、产品具有医疗器械注册证； |  |  |  |