医疗设备需求参数表

| 科 室 | 呼吸科 | 设备名称 | 成人硬质纤维支气管镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、基本需求 - 支气管镜套管，外径≤14mm，内径≤13mm，长度≥33cm。 2、 支气管镜套管，外径≤11.5mm，内径≤10.5mm，长度≥33cm。 3、 支气管镜套管，外径≤10.5mm，内径≤9.5mm，长度≥33cm。 4、 支气管镜外管，带侧孔，长度≥43cm。 5、 分光镜，可高温高压消毒，用于与光纤相连。 6、 呼吸机适配器，用于支气管镜套管和呼吸设备之间的连接。 7、 抓钳，鳄鱼嘴状，直径≤2.5mm，长度≥55cm，用于夹取硬性异物。 8、 剪刀，直式，直径≤2.5mm，长度≥50cm，用于剪碎硬性异物。 9、 吸引管，直径≤4mm，长度≥50cm。 10、 可高温高压、气熏或浸泡消毒。 - 三、基本配置 - 该成人硬质支气管镜附件为可消毒重复使用附件，其组成至少包含：支气管镜套管3支、支气管镜外管1支、分光镜1个、 呼吸机适配器1个、抓钳1把、剪刀1把、吸引管1根、配套使用消毒盒1个。 |  |  |  |