医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 设备名称 | 鼻内镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本功能需求： 1.柱状晶体技术， 30°； 2.最大插入部外径≥4mm，工作长度18cm； 3.视场角≥100°，有效景深范围3-100mm； 4.照度≥1500lx，视场中心角分辨力≥2.0C/(°）； 5.具备螺纹适配器，可连接不同品牌光缆； 6.在D65标准照明体下的显色指数Ra≥94；（需提供证明文件） 7.可以耐受≥500次的高温高压灭菌循环使用；（需提供使用说明书） |  |  |  |