医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 智能互联身高体重血压测量仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| 基本功能需求 1.身高测量：测量范围：20cm–210cm，精度：±0.5cm； 2.体重测量：测量范围：2.0kg–300kg，精度：±0.1kg； 3.BMI 测量：自动关联身高、体重测量结果生成 BMI 值； 4. 血压测量 臂筒规格：24cm–42cm 医用级臂筒式血压计； 测量范围：压力0mmHg–280mmHg，脉搏40 次/分–199次/分； 测量精度：压力±3mmHg以内，脉搏±5%； 结构设计：血压计可左右转动约 30°，支持左右臂测量； 5.无线连接：支持4G通信，支持离线存储，联网后补传； 6.支持与区域慢病平台、公卫系统、医院管理平台对接。 |  |  |  |  |
| 设备需求科室主任确认签字： 于彩霞 日期：2026年3月27日 |  |  |  |
| 后勤保障部确认签字： 日期： |  |  |  |