医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 股四头肌训练椅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.规格(mm):1060X1050X1160； 2.座高度(mm):660； 3.扶手内侧宽度(mm):600； 4.升降支架调节范围(mm):0~130； 5.小腿垫调节范围(mm):0~470； 6.助力手柄调节范围(mm):0~280； 7.小腿支架摆动角度:不小于120°； 8.座位额定载荷(kg):135； 9.座位垫水平放置时额定载荷(kg):55 ； 10.配重块质量(kg):1.8，配块数量:4块； 11.用途:膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引； 12.材质:型材、多层板、橡胶、海绵、皮革； 结构形式:底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫； |  |  |  |