医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复医学科 | 设备名称 | 主被动训练仪(上肢4下肢6) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 10 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 1.床旁设计，移动便捷，用于卧床患者上肢、下肢的运动康复训练； - 2.阻力设定范围：0-20Nm； - 3.被动训练转数：5-60rpm； - 4.训练时间：0-99min - 5.训练臂长度均可以调节，调节距离≥10cm； - 6.机身底部采用4轮支撑，一踏式控制开关，便于设备的推行移动与固定； - 7.设备高度可调，调节范围≥10cm； - 8.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据 - 9.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能； - 10.具有开机自检功能和语音提示功能； - 11.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； - 12.训练模式：被动模式、主被动模式、主动模式。 |  |  |  |